Как построить лестницу своими руками
Построение лестницы, даже маленькой, не простое дело. Это требует точных измерений и аккуратных вычислений.


С технической точки зрения, нет ничего особенно трудного в изготовлении лестницы для террасы, подъезда или навеса. Любой человек с элементарными навыками мастерить может сделать необходимые детали и собрать лестницу. И все же, создание лестницы - возможно, будет самой сложной задачей, которую вам придется решать.

Лестница должна соответствовать определенным строительным нормам и правилам, гарантировать безопасность и обеспечивать комфортный подъем. Мы привыкли к стандарту профессионально построенных лестниц, и малейшее несоответствие этим нормативам создаёт опасность потери равновесия. Слишком высокие ступени делают Ваше восхождение трудным, а мелкие ступени неудобны и опасны - часто и мелко шагая, Вы можете споткнуться. При построении лестниц очень легко допустить ошибку. Поэтому следует детально спроектировать и сделать точный расчет лестничной конструкции. Для начала, изучите строительные нормы и правила. Не жалейте времени на проектирование лестницы. Как говорится лучше 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, нежели наоборот. Мы разделили работу на три этапа. Рассмотрим пример строительства лестницы для террасы на заднем дворе.

Основные термины используемые при строительстве лестниц.
[image: image1.jpg]paamycHan

o

ToacTynenox

PaaMyCHLIR

o Crynenn

sabexhuie

drev-massiv.ru




В типовой лестнице есть три основных компонента: тетива (косоур), ступени, подступени и поручень. Тетива (косоур), являются несущей доской, которая поддерживает другие компоненты и на нее приходится вес людей, идущих по лестнице.

[image: image2.jpg]12501600 1250..1500

i H

1 Ir

drev-massiv.ru





Проектирование лестницы начинается с ответов на три вопроса: 1 - какой будет ширина лестницы, 2 - какой будет высота подступенка, 3 -  какой будет ширина ступени. Определяя ширину лестницы, помните, что чем шире лестница тем лучше. “Широкие лестницы более удобны и безопасны для ходьбы,” говорит подрядчик  Paul Mantoni, of Exteriors Plusin Terryville. “Я редко строю лестницы шириной меньше чем, 120 см., и предпочитают делать их немного шире.”  В нашем примере ширина задана выступом террасы.

[image: image3.jpg]UNDERDECR MOUNT





Шаг 1: Расчет Высоты и Ширины Ступеней
[image: image4.jpg]



Первый шаг в изготовлении лестницы для террасы - необходимо выяснить какой высоты будет лестница. Закрепите прямую доску на вершине террасы, так чтобы она перекрывала с запасом предполагаемое место, от куда начнется подьем лестницы. Проверте уровнем как показано на фото, горизонтальность крепления доски, при необходимости откорректируйте. Маленькая хитрость чтобы уровень не падал его  крепят к доске скотчем. Затем измерьте полную высоту лестницы. Скажем, полная высота - 145 см.

Получив значение высоты нашей лестницы мы приступаем к расчетам. И начнем мы их с вычисления высоты подступенка.

[image: image5.jpg]



В Российской практике для расчета ширины ступени и подъема (подступенок) используют следующие формулы:   (1)  2a + b = 64см  или   (2)  a + b = 47 см, где а - высота подступенка, b - ширина ступени.

Например, если высота подступенка 12 см, ширина ступени составит 64 - (2*12) = 40 см (не считая выступа края ступени). Такое решение дает слишком широкую ступень. В таких случаях используют формулу (2), по которой ширина ступени равна 47 - 12 = 35 см.

На практике для подъема наиболее удобны лестницы с высотой подступенка от 140 до 170 мм и шириной ступени - от 340 до 370 мм. Таким образом, для определения ширины ступени при высоте подступенка от 140 до 170 мм рекомендуется применять первую формулу.

Высота подступенка должна быть не более 200 мм и не менее 120 мм. Край ступени (выступ) должен быть порядка 20-40 мм . Чем выше подступенок, тем уже должна быть ступень, и наоборот. Ширина ступени должна быть по крайней мере равна ее высоте.

Расчет 145:17=8,52 см (мы взяли типовое значение высоты подступенка 17см) и получили 8,52 см округлим его до 8. И далее 145:8=18,125 см или 181 мм это есть искомая высота подступенка.

Важное замечание! На рисунке приведенном ниже дается наименьшее рекомендуемое значение высоты между лестницей и конструкциями (балкон, потолок следующего этажа и т.п.) расположенными над ней.

[image: image6.jpg]|

1900...2000,

drev-massiv.ru




Теперь определимся с шириной.

Используя формулу мы рассчитываем ширину ступени 47-18,1=28,9 см округляем до 29 см. Вы можете использовать эту таблицу, чтобы подобрать ширину.  По таблице при высоте подступенка 180 мм, рекомендуется ступень шириной 240 мм. Желательно конечно чтобы ступень соответствовала 42 размеру обуви или 28-30 см.

[image: image7.jpg]TIPACTABHAA PaER
nECTIALA onmévinie| mon
3 e -
S w [ | e
Y
&ﬁ w0 | 1
nectim [
o K frty
wokbgim ol
2 s w | w| ww
s
= | | e
O [ [w | ww
5oz o o | w | 7w
£ | w | e

drev-massiv.ru




Остановимся на ширине ступени в 29 см.

Теперь нам необходимо вычислить точку опоры лестницы или ее начало. Для этого мы проведем расчет горизонтального размера нашей лестницы. Внимание хитрость. В нашем примере, лестница имеет восемь ступеней, но для расчета мы будем использовать 7. Почему!? Потому что восьмой ступенью служит поверхность террасы. 7х29=203 см.

Важное замечание! Ступень служит опорой при ходьбе по лестнице, а подступенок устанавливается непосредственно под передним выступом каждой ступени. Некоторые лестницы не имеют подступенка, это - ошибка, по утверждению многих специалистов. “Подступенки защищают обнаженное торцевое волокно косоуров от непогоды,” объясняет награжденный призом Мастер лестниц Scott Padgett, Idyllwild, Калифорния “Без подступеней, у косоура существенно уменьшается ресурс прочности.”

Если вы делаете лестницу для высокой террасы имеет смысл сделать площадку. “Практический совет если Вы ограничены приблизительно 14 ступенями, Вы, можете уменьшить высоту ступени и сделать площадку,” говорит Andy Engel,автор of Building Stairs (Taunton), я предпочитаю добавлять площадки после каждых семи или восьми ступеней лестницы.”

Шаг 2: Подготовка Косоура
[image: image8.jpg]



Перед размещением ступеней, решите, как косоур присоединятся к террасе. Он крепится непосредственно к балке террасы или к конструкции под помостом, таким образом чтобы последней ступенью являлась поверхность террасы.

Сделайте лекало. И с его помощью разметьте косоур. Вырежьте ступени, используя круглую пилу. Будьте внимательны, не выходите за пределы линий. Лучше закончите отрезки ручной пилой. Затем, используя готовый косоур как лекало разметьте остальные косоуры.

Не экономьте на косоурах они должны обеспечить жесткость ваше лестнице. Не допускаете прогибов ступеней это приводит к расшатыванию всей конструкции. Используя рубанок, снимите фаску с углов на косоурах в месте прилегания ступени и подступенка. Для лучшего контакта.

Шаг 3: Монтаж Ступеней и Подступеней  Лестницы
[image: image9.jpg]



Нарежьте ступени и подступени. Обратите внимание на то что мы вырезаем ступени с учетом толщины подступеней и не забудьте учесть вылет ступени над подступенком на 20-40 мм.

После монтажа подступеней лестницы, закрепите ступени винтами. Закончив с монтажом ступеней, можете переходить к установке балясин и поручня. Он требуется для обеспечения безопасного спуска и подъема по лестнице.

[image: image10.jpg]T T

S

Sk

% g

5

LTI

A

5

T T

1

drev-massiv.ru




Типы лестниц:

· а - одномаршевая прямая лестница;

· б - двухмаршевая прямая лестница с промежуточной площадкой;

· в - Г-образная лестница с угловой промежуточной площадкой

· г - двухмаршевая П-образная лестница с промежуточной площадкой;

· л - трехмаршевая лестница с двумя угловыми промежуточными площадками;

· с - одномаршевая криволинейная лестница, расположенная у стены;

· ж - одномаршевая криволинейная вестница, размещенная в прямоугольном объеме;

· з - винтовые лестницы;

· и - одномаршевая лестница с нижними забежными ступенями и поворотом на 90 градусов;

· к - одномаршевая лестница с верхними и нижними забежными ступенями и поворотом на90 градусов;

· л - одномаршевая лестница со средними забежными ступенями с поворотом на 180 градусов.

Проектирование лестниц 

ЗАМЕРЫ И ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 
Проектирование и изготовление современных лестниц невозможны без современных средств и технологий. Например: компьютера, специальных CAD программ, большого количества электроинструмента, высокоточного оборудования, высококачественных материалов для отделки.

Для любого проекта нужны исходные данные. Какие же исходные данные нужны для проектирования лестницы?...Начнем по порядку.

· Какое значение имеет лестница, много ли будут по ней ходить? Это важно для определения ширины марша, типа ограждения, возможность применения забежных ступеней, тип материала лестницы.

· Высота лестницы, количество соединяемых этажей, не будет ли эта высота меняться в процессе строительства и эксплуатации? Разница высот от пола до пола между этажами - самый больной вопрос как при замерах, так и при проектировании. В каменных домах строители постоянно не попадают на заданные проектом отметки. В деревянных домах к этому добавляется усадка сруба из-за усушки, достигающая 150 мм на этаж, поэтому надо применять специальные конструкции или дожидаться полной усадки дома за несколько лет. Самый оптимальный вариант когда делаются замеры при завершении всех строительных работ касающихся отметок полов, при оштукатуренных, обшитых или обложенных плиткой стенах. В этом случае выигрывают все - заказчик в кратчайший срок получит проект для согласования, производитель с уверенностью возьмется за этот заказ, и соответственно выставит реальную стоимость лестницы. В противном случае, производитель вынужден порядочно накидывать стоимость ввиду возможных дополнительных затрат... 

· В какую сторону открываются двери, выходящие на лестничные площадки? Если вы видите пустой дверной проем, имейте ввиду дверь будет открываться на площадку! ("Закон подлости").

· Каковы размеры и конфигурация места для лестницы? Какие изменения могут возникнуть в планировке при строительстве? Можно попросить копии чертежей строительной части - но поверьте моему горькому опыту, лучше размеров снятых по факту могут быть только повторные размеры по факту!...Ну, а если без иронии, то кто будет отвечать в случае если изготовленная лестница привезенная на монтаж сразу же уедет обратно на завод на переделку! Неужели архитектор?! Или может быть прораб стройки?...Просто мы еще не дошли до европейского уровня, поэтому надо действовать по обстановке. Лучше потратить 2-3 часа на замер(за который в основном платит заказчик). От этого все только выиграют. 

· Из каких материалов построены стены лестничного проема? Чем отделаны? На что можно опереть лестницу? Где проходит электропроводка, отопление, водопровод и другие коммуникации? Не удивляйтесь, это действительно важно знать. От этого зависят размеры, способ установки и крепления лестницы. Не лишним будет даже просверлить стену для определения состава материала(если это необходимо).

· Каким себе представляет внешний вид лестницы заказчик? Какие материалы он предпочитает? Чем будет лестница освещена? Лучше всего приготовить с собой много фотографий, журналов, можно взять образцы материалов и отделки. Но не злоупотребляйте чертежами - многие люди не умеют их читать. Для заказчика желательно делать фотореалистичный проект, дабы заказчик получил в результате именно то, что хотел. И будьте готовы к тому, что придется делать несколько вариантов... 

· Когда закончат отделочные работы и можно будет приступать к монтажу лестницы? Когда будет включено отопление?

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАМЕРОВ
1. Длинная рулетка (5-7 м).

2. Уровень (чем длиннее, тем лучше).

3. Угольник.

4. Угломер (иногда он может понадобится, например при замере забежных ступенек).

5. Фотоаппарат ( очень часто бывает, что по одним замерам трудно вспомнить некоторые детали, или если проект будет делать другой человек, не бывавший на объекте. Ему эти фотографии будут очень полезны.

6. Ручка, блокнот большого формата.

Замеры лучше делать вдвоем. Во-первых легче мерить большие расстояния, во-вторых - меньше вероятность ошибки. Обязательно зарисуйте планы лестничных клеток или помещений где она будет находится. Помечайте расположение окон, дверей, радиаторных решеток. Перемеряйте все высоты (до перекрытия, до площадок, высоты между нолями этажей, толщины перекрытий, высоту подоконников и т.д. и т. п.). Постарайтесь при заказчике нарисовать предполагаемые варианты плана ступеней. Это значительно сократит ваше время на проект.

ПЛАН СТУПЕНЕЙ
А теперь рассмотрим на конкретном примере, как по выполненным замерам рассчитываются параметры лестницы, рисуется план ступеней, линия хода, просчитывается критическая высота. Итак пример №1. Мы имеем исходные данные: Полы чистовые, стены кирпичные оштукатуренные,
угол между стенами 90°±1°, бетонное перекрытие 350 мм.
Стены практически в уровне (отклонение 3 мм на 2000мм длины).
Выход на 2-м этаже по линии хода. Высота между нолями первого и второго этажей , Н =3000 мм

[image: image11.jpg]700 2550

~Z 22722202,
T

2320

[PREP KT

Tlons swcmafise cmess Kupnuwsse oumKanyperse,

20n riexdy cmenars 90 : ', Gemonsoe nepexpume 350 rrs
Cmevas npaxmusecku 6 ypobie omronense 3 rvr wa 2000hes Grund!
Buxod 4o 2-11 maxe no msws xoda

1 Bucoma rexdy womsras nepdozo u Bmopozo maxed H ... 3000 rei

200

080





Начать лучше всего с подъема ступени h, который очень легко определить делением высоты лестницы Н на предполагаемое число подъемов n. Разумеется число ступеней должно быть целым. В примере №1 можно задаться такими значениями: если H=3000 мм, то при 15 подъемах h=3000 / 15 = 200 мм, при 16 подъемах h=3000 / 16 = 187,5 мм, при 17 подъемах h=3000 / 17 = 176,5 мм, при 18 подъемах h=3000 / 18 = 166,7 мм.

Теперь надо определить расположение лестницы на плане. Чаще всего вариант расположения бывает только один. В данном примере сформированный проем в перекрытии определяет однозначное расположение лестницы. Вход от окна на 1-вом этаже, дальше вдоль стенки, поворот направо на 90? и наверх вдоль стенки. Для заметки, расположение лестницы в углу является самым компактным.

Также покажем на плане линию хода. Линией хода будем называть горизонтальную проекцию условной линии, проходящей по рабочим ребрам ступеней на расстоянии 300-500 мм от внутреннего края лестницы. Такой размер берут из соображений удобства пользования поручнем. Величина эта средняя, поскольку люди невысокого роста и дети ходят ближе к поручню, высокие - дальше. Для прямых маршей размер этот не играет большой роли, поскольку грани ступеней параллельны. Не старайтесь расположить эту линию, как иногда рекомендуют, посередине забежных ступеней. На широкой лестнице, например 1200 мм, вы просто не дотянетесь до поручня.

[image: image12.jpg]700

2550

50

600

oKH

080
000

AT XOTC

TIPMEP N1

Tlans sucmofie, Cmens kUpUSHME OUIYKOTYDENNEE.
Y200 wexdy cmewasy 90+ 1% Bemownae negergumue 750w,
Lmens npocmusecey 8 ypatve mennense 3 s 40 2000 Gouws
Burod wo 24 3maxe 50 oy xod

1 Bucoma nexily nansww nepbozo u bmapezy mexes H 7000

2320

3400

000
1080





Дальше нам необходимо определить ширину ступеней, будут ли забежные ступени, или на повороте поставить площадку. Лучше всего работать в графическом редакторе, я использую SolidWorks 2007, можно использовать AutoCAD, Компас 3D ит д....

Измеряем длину линии хода Lх. В нашем примере Lх = 4685 мм . Рассчитаем размер проступи, B для наших вариантов высоты h по формуле:

B = Lx / ( n-1 )
Почему n-1 ? Потому что последний подъем является полом второго этажа. Если последняя ступень ставится в уровне с нолем 2-го этажа - в формуле надо использовать полное количество подъемов n. (Лично я рекомендую всегда делать последнюю ступеньку ниже ноля 2-го этажа, причем ее можно заведомо делать ниже всех остальных ступеней. Особенно это оправдывает себя, когда замеры были произведены до заливки стяжек и настила полов).

Итак для 1) h = 200 мм, B = 4685 / ( 15-1 ) = 334 мм , (2*200+334=734 мм); 
за одно проверяем по формуле Блонделя: (2h+B=610?650)
2) h = 187,5 мм, B = 4685 / ( 16-1 ) = 312 мм , (2*187,5+312=687 мм);
3) h = 176,5 мм, B = 4685 / ( 17-1 ) = 292 мм , (2*176,5+292=645 мм); 
4) h = 166,7 мм, B = 4685 / ( 18-1 ) = 275 мм , (2*166,7+275=608 мм); 
Из приведенных вариантов 3-й (В=292) является наиболее приемлемым. Но этот вариант с использованием забежных ступенек. Мы к этому варианту еще вернемся, а пока попробуем нарисовать план ступеней с площадкой на повороте. В этом случае у нас будет два марша. Для первого длина линии хода Lx1=1500, для второго Lx1=2400 (см. рисунок):

[image: image13.jpg]a07€

CapzD

1434

i

2550

1600

g

000
w80

50

—

L .

00

000

o600

[IPAMEP N1




Для первого марша варианты проступи B: 1) 1500/6=250 мм; 2) 1500/5=300 мм; 3)1500/4=375 мм. Для второго марша - 1) 2400/9=266,7 мм; 2) 2400/8=300 мм; 3) 2400/7=343 мм.
Как известно параметры маршей должны быть максимально одинаковые, поэтому остановимся на вариантах 2 и 2 соответственно(B=300 мм). Прорисуем это на плане:

[image: image14.jpg]a07c 7|
a0z
™ 753 7
Mo
=
1
2 D
£ 8l g
S 5 <
3 oelele|l® €® ®e|®|e
S 9 J
A i S
rb 1 ®Lm o S M ooe
°ll o B
® miﬂ
2 AN
o] |
p
I} » W
a1\ N
b
L=
! 080 g g





Итак, у нас получилось 15 подъемов. По сделанным ранее расчетам - при n=15, h=200 мм

По формуле Блонделя: 2h+B=610÷650=2*200+300=700 мм. Как видим, шаг получается великоватый, хотя вариант тоже имеет право на существование. Рассмотрим его плюсы и минусы.

	[image: image15.jpg]



	Конструкция с применением площадки является более безопасной чем с забежными ступенями.

	[image: image16.jpg]



	Проста для проектирования и проста в изготовлении.

	[image: image17.jpg]



	Меньше стоимость чем у конструкции с забежными ступенями.

	[image: image18.jpg]



	Из-за применения площадки у данной конструкции увеличенный шаг 700 мм. По ней будет тяжело подниматься.

	[image: image19.jpg]



	Критическая высота (КВ=1850) ( расстояние от четвертой ступени до перекрытия ). При спуске возможны удары головой об перекрытие. 


А теперь нарисуем вариант с забежными ступенями:

[image: image20.jpg]NS s

70 2550

50

1600

2400

S
g
G
T
8| = @
o sote 252 f (2
a0 f R
[PAMEP N1 (Bopuaem N3/ L@ %
Tlonw sucmobue, cmens rupnussse omgKanypesse, }
y2on nexdy cmesans 90 °+ 1", Gemonsce nepexpumie IS0 i | ®
Unews npoxmusecru § gobe lomgsonene I v no 2000w druns) t
Butxad a 2-n 3maxe no Ay xoda i @
@
Bucoma oy sy epboo o onpoco muci. 1 3000 e i
Komrsecmbo nodvenol 17 )
Kanrswcnbo coynened, -1 (6 rauwen crpsae) — I
upura poocmnu B - 29 @
Bocoma npocaun e 00017 1765 s 7
Yeon nodverse 34,15° 1000 f
Komuseceas bucona, KB_.{ sembepman cagnens]_000-350-4°176.5- 1944 ror 70

DhB=21765:292-645 mm





В этом примере использована отдаленная лучевая разбивка забежных ступеней. Их есть очень много видов. В дальнейшем мы рассмотрим несколько из них....

Как мы видим, ступеней стало на 2-е больше. Как говорится результат на лицо. И высота проступи 176,5 мм вместо 200, и по формуле Блонделя полное соответствие. Рассмотрим плюсы и минусы этого варианта.

	[image: image21.jpg]



	Увеличено количество ступеней (плюс 2 ступени).

	[image: image22.jpg]



	Уменьшена высота проступи и угол подъема соответственно.

	[image: image23.jpg]



	Выдержаны параметры по формуле Блонделя (лестница максимально удобна на спуск и подъем).

	[image: image24.jpg]



	Применение забежных ступеней.

	[image: image25.jpg]



	Удорожание конструкции на 20÷25 %.


Итак, подведем итоги. Вариант с забежными ступеньками предпочтительнее варианта с площадкой. Безопасность прежде всего!

В основном плана ступеней и просчитанных параметров лестницы, а также пожеланий заказчика достаточно для составления коммерческого предложения по услугам проектирования, изготовления, и монтажа конструкции. Если заказчика устраивает стоимость - он оплачивает проект лестницы, утверждает проект, подписывает договор на изготовление, монтаж и обслуживание, вносит аванс на изготовление лестницы, после монтажа (при условии отсутствия претензий) подписывает акт приемки работ и оплачивает оставшуюся сумму. 

PAGE  
14

